- 附件1：拟采购设备及数量

| 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盖梁骨架焊接机器人 | - 单臂双平台，用于焊接桥梁盖梁骨架片（最大尺寸为：宽2.2米，长16米），整机的工作范围必须满足上述工件尺寸。 - 成套设备包含：机器人本体、焊机、控制器、自动行走机构、双平台、固定焊接夹具（42个）、自动清枪器以及所有电控设备、电线电缆等。 - 机器人主体：6轴（数量不含底座）的独立多关节型机器人，机器人必须选用安川、FANUC、库卡、OTC、川崎、松下等国外进口品牌。机器人选择坐姿或悬臂安装，不接受龙门式机器人。 - 电焊机：必须选用上述国外进口品牌或者其持股的关联品牌，电焊机具有数字量通讯和单双脉冲功能。 - 行走机构：配置自动行走机构，可左右对称双平台工作，带改装接口可方便后期的工艺改进。 | 台 | 1 |
| 数控锯切套丝生产线 | - 功能要求：自动完成钢筋的锯切、镦粗（最大镦粗φ40钢筋）、套丝、打磨等四套加工工序，双头加工。采用PLC控制伺服驱动伺服电机系统、触摸屏操作、伺服定尺、锯床无级可调、专用镦粗套丝打磨设备，配自动送料装置、自动分料装置钢筋的输送、翻转、传递等全部由机械完成。 - 主要参数：锯切宽度500mm，加工钢筋最小直径12mm，最大直径50mm。 - 成套设备包含：设备主机，所有电控设备、电线电缆等，并配备适应标号16#、18#、20#、22#、25#、28#、32#、36#、40#，50#钢筋套丝装置各两套。 | 台 | 1 |
| 数控锯切套丝生产线 | - 功能要求：自动完成钢筋的锯切、镦粗、套丝、打磨等四套加工工序，双头加工。采用PLC控制伺服驱动伺服电机系统、触摸屏操作、伺服定尺、锯床无级可调、专用镦粗套丝打磨设备，配自动送料装置、自动分料装置钢筋的输送、翻转、传递等全部由机械完成。 - 主要参数：锯切宽度500mm，加工钢筋最小直径12mm，最大直径36mm。 - 成套设备包含：设备主机，所有电控设备、电线电缆等，并配备适应标号16#、18#、20#、22#、25#、28#、32#、36#钢筋套丝装置各两套。 | 台 | 1 |
| 钢筋笼绕筋机 | - 用于制作桥梁主墩桩基钢筋笼（双筋），要求能绕直径4m、长度12米、最大重量10吨的钢筋笼，自带调直功能，含放线架。 | 台 | 1 |
| 数控钢筋笼滚焊机加机械臂焊接 | - 可加工2.2/2/1.8/1.5/1.2米直径的钢筋笼(桩基)。 - 采用PLC控制伺服驱动伺服电机系统、触摸屏操作、采用自动送线机构，含放线架，可在线调节间距。自动上料机构，减少人工工作量。自动托笼设计，避免焊接过程中笼子自重导致变形。齿条行走，边框采用工字钢，强度大。自带调直功能，调直模块可独立固定方便加入加强筋。 | 台 | 1 |
| 数控钢筋笼滚焊机加机械臂焊接 | - 可加工2/1.8/1.6/1.3米直径的钢筋笼（立柱）。 - 采用PLC控制伺服驱动伺服电机系统、触摸屏操作、采用自动送线机构，含放线架，可在线调节间距。自动上料机构，减少人工工作量。自动托笼设计，避免焊接过程中笼子自重导致变形。齿条行走，边框采用工字钢，强度大。自带调直功能，调直模块可独立固定方便加入加强筋。 | 台 | 1 |
| 数控钢筋卧式弯曲中心 | - 加工尺寸为φ16至50mm的螺纹钢。 - 采用 PLC 控制伺服驱动伺服电机系统、触摸屏操作、齿条传动，边框 250 毫米 H 钢，双机头同时工作，图形可自由编辑，操作简便易懂。 | 台 | 1 |
| 数控钢筋立式弯曲中心 | - 加工尺寸为φ10至32mm的螺纹钢（无接料机械手）。 - 采用 PLC 控制伺服驱动伺服电机系统、触摸屏操作、齿条传动，边框 250 毫米 H 钢，双机头同时工作，图形可自由编辑，操作简便易懂。 | 台 | 1 |
| 数控钢筋弯箍机 | - 加工尺寸为φ5~12mm的盘圆钢筋。 采用 PLC 控制伺服驱动伺服电机系统、触摸屏操作、备有图库，尺寸自由微调，双向折弯双线生产，数据调节无需停机，直径 12 毫米以下连续生产。 | 台 | 2 |
| 自动（数控）弯圆机 | 自动焊接及切断，最大钢筋直径φ36mm，弯圆直径1.2~3.2m | 台 | 1 |
| 钢筋弯弧机 | 加工尺寸为φ16~42mm的钢筋，制作φ2000mm钢筋笼的加劲箍 | 台 | 1 |
| 直螺纹滚丝机 | 加工尺寸为φ50mm的钢筋，接头等级为一级。 | 台 | 2 |
| 钢筋锯床 | 加工最大尺寸为φ50mm的钢筋，配合弯曲中心下料，包含电动送料架、承料架、自动绑扎器等。 | 台 | 2 |
| 合计 |  | 台 | 16 |